第二章 8088/8086微处理器的指令系统

2.1 8088/8086的寻址方式

指令是微处理器执行某种操作的命令，微处理器全部指令的集合称为指令系统。

指令的兼容性：同一系列机的指令都是兼容的。

一条指令应包含的信息：

1.运算数据的来源

2.运算结果的去向

3.执行的操作

指令有两种书写格式：机器指令和符号指令。

符号指令是用规定的助记符和规定的书写格式书写的指令。符号指令的书写格式为：

操作码助记符  操作数助记符

操作码 【操作数】（目标操作数，一定是一个地址），【操作数】（源操作数）

MOV AL, 1

10110000 00000001

1) 操作码

指明CPU要执行什么样的操作。

是一条指令必不可少的部分，用助记符表示。

数据传送

算术运算

逻辑运算

串操作

控制转移

处理机控制

2) 操作数

指明参与操作的数据或数据所在的地方。

了解操作数的来源、个数、类型。

- 立即操作数：立即数本身是参加操作的数据，8/16位，不能作为目标操作数

- 寄存及操作数：参加运算的数存放在指令给出的寄存器中，运行所用时间最短

- 存储器操作数参加运算的数存放在存储器的某一个或某两个单元中，表现形式【单元的偏移地址】，最慢的

操作数个数

按指令格式中，操作数个数的多少分为四类：

无操作数: 指令只有一个操作码，没有操作数

单操作数: 指令中给出一个操作数

双操作数: 指令中给出两个操作数。

三操作数：指令中给出三个操作数。

寻址方式

寻址方式：寻找指令中操作数地址的方式。

操作数有三种可能的存放方式：

直接包含在指令中

立即数

立即数寻址

包含在某个寄存器中

寄存器操作数

寄存器寻址

在内存中

存储器操作数（内存操作数）

存储器寻址

段内偏移地址可以由如下四个部分组成（称为偏移地址四元素）：

基址寄存器内容

变址寄存器内容

比例因子（ Pentium处理器才有,8086为1）

位移量

由四元素组合形成的偏移地址称为有效地址EA:

EA=基址+(变址比例因子)+位移量

EA8088/8086=基址+变址+位移量

1. 立即寻址

操作数作为立即数直接存在指令中，紧跟在操作码后，放在代码段。立即寻址方式只能出现在源操作数的寻址中，目的地操作数不能采用此种方式。（赋初值）

MOV AX, 5678H

2. 寄存器寻址

这种寻址方式的操作数在CPU的内部寄存器中。

MOV   AX,  BX

3. 直接寻址

指令中的操作数部分直接给出操作数的有效地址EA【】，操作数是16位整数，操作数默认在DS段中。

MOV AX, [3000H]

如果操作数在DS以外的其他段（CS,SS,ES）中，指令中必须指明段寄存器，这称段跨越。

MOV AX, ES:[3000H]

4. 寄存器间接寻址

操作数地址的有效地址EA存放在寄存器中

由寄存器间接给出操作数的偏移地址

16位偏移地址放在SI,DI,BP,BX中（【】中只能是这四个间址寄存器）

以SI,DI, BX间接寻址，默认操作数在DS段中，数据段

MOV AX, [SI]

以BP间接寻址，默认操作数在SS段中，堆栈段

MOV AX, [BP]

5. 基址寻址

EA=[基址寄存器]+位移量

方括号表示寄存器中的内容是偏移地址。

BP,BX为基址寄存器

BX， DS数据段为默认段寄存器

BP， SS堆栈段为默认段寄存器

- 变址寻址

- EA=[变址寄存器]+位移量

- SI,DI为变址寄存器, DS为默认段寄存器

- 变址寻址适用于对一维数组的元素进行操作

7. 基址加变址寻址

EA=[基址寄存器]+[变址寄存器]+偏移量

通常把BX和 BP作为基址寄存器，把SI和DI作为变址寄存器，一共有四种组合。

BX    DS为默认段寄存器

BP    SS为默认段寄存器

MOV AX, COUNT[BX+SI]

MOV AX, [BP+SI]

2.2 8088/8086的指令系统

1.数据传送（Data transfer）指令         (14)

2.算术运算（Arithmetic）指令   	        (3+5+2+2+2+6=20)

3.逻辑运算（Logic）指令                       (4+8=12)

4.串操作（String manipulation）指令   (5*2=10)

5.控制转移（Control transfer）指令     (1+8+10+2+2+2=23)

6.处理器控制（Processor control）指令

以下几个方面来掌握一条指令:

指令的助记符

指令的格式：操作数的个数、类型（B，W，DW）

执行的操作：指令执行后的结果

包括: 哪些寄存器、内存单元的值发生了变化

对标志位有无影响，哪些受影响

注意三： 书写指令注意事项：

不区分字母的大小写。

下列写法表示同一条指令：

MOV  AX， 1ABDH

mov    ax,      1abdh

不添加指令系统没有的指令，即不自创助记符。

将 MOV  AL , 0      写成     MOVE  AL，0

JMP   lable      写成    JUMP   lable

注意四：注意操作数的范围

对字节操作指令  0 ~ FFH      0 ~ 255

对字操作指令    0 ~ FFFFH    0 ~ 65535

八位有符号的补码    80H~~7FH    -128~~+127

十六位有符号数      8000H~~7FFFH -32768~~+32767

MOV      AL ， 260

MOV      AX ，70000

MOV      AL,    1FFH

MOV      AL,    2ABCDH

注意五：注意操作数的格式

对无操作数指令，不添加操作数。

STC   AL

对单操作数指令，操作数不能是立即数。

IMUL  6

对双操作数指令

① 不能两个同为存储器操作数

MOV    [ DI ] , [ SI ]

② 目的操作数不能是立即数

ADD     3 ,  AL

③ 两个操作数的类型应相同

SUB     AX , BL

若 value 定义为字类型存储器变量：

MOV  CL, value [ BX ]

一致性原则：跟随原则不明确的操作数，跟随类型明确的而确定。

- B、C、D、E、F开头的十六进制数前面加0，与H结尾的标识符区别。

如 寄存器名：  AH、BH、CH、 DH

变量名 ：   abcdH 等

例           mov   AL,  0AH

mov   AL,  AH

mov   BX,  0abcdH

注意六：个别寄存器的特殊性

CS 和 IP的值只在控制转移指令中修改。

对非控制转移指令，取完指令后IP值自动 指向下条指令。

段寄存器CS的值，只在MOV、PUSH中可作操作数，

且这两条指令执行结果不改变CS值。

MOV     AX, CS

PUSH     CS

IP、PSW两个寄存器不作为操作数在指令中出现。

mov     IP ,     1234H

mov    PSW ,  0F0FH

PSW状态寄存器的值由指令执行后确定，

不同的指令对各标志的影响不同。

一、数据传送指令

数据传送是最基本、最重要的一种操作

实际程序中，使用的比例最高

- 寄存器        寄存器

- 寄存器        内存单元

- 寄存器        I/O端口

- 设置寄存器、内存单元的初始值

执行后不影响标志位，源操作数不变，有四类：

通用传送指令                    地址传送指令

累加器专用传送指令         标志传送指令

（一）通用数据传送指令（该类所有指令不影响标志位）

包括MOV    PUSH    POP    XCHG

MOV 目标操作数（OPRD1)， 源操作数(OPRD2)

两个操作数字长必须相同

两操作数不允许同时为存储器操作数

两个操作数不允许同时为段寄存器

在源操作数是立即数时，目标操作数不能是段寄存器

- 源操作数可以是8/16位的立即数、寄存器操作数、内存操作数。目标操作数不允许为立即数，其余同源操作数。

- 源、目不能同时为内存操作数。

源、目操作数类型必须匹配，属性明确

MOV BYTE PTR [BX], 12H

3) 不能向段寄存器写立即数

MOV  DS,2000 (错误）   MOV AX, 2000

MOV DS, AX

4) 以CS和IP为目的操作数的一切传送指令都是非法的

PUSH  源操作数    （操作数必须为16位，不能是立即数）

堆栈操作指令

16位操作数，不能是立即数

堆栈是按照先进后出原则组织的一段内存区，存在于堆栈段中，SP在任何时候都指向栈顶。

通常用于存放一些重要数据,

如：程序的地址、或是需要恢复的数据。

为方便数据的存放和恢复，

设置专门的指针，指向堆栈中要操作的单元。

段值由 SS 给出，偏移地址由 SP 给出

SS → 堆栈段寄存器    (stack segment)

SP → 堆栈指针寄存器 (stack point)

PUSH  源操作数

进栈指令，先调整堆栈指针，再把源操作数压栈

（Ⅰ）SP        SP–1

（Ⅱ）OPRDH       (SP)

（Ⅲ）SP        SP –1

（Ⅳ）OPRDL       (SP)

PUSH  AX

PUSH  WORD PTR [SI+5]

POP  目标操作数

出栈指令，先将栈顶2字节送目标操作数，再调整堆栈指针

（Ⅰ）(SP)        OPRDL

（Ⅱ）  SP         SP+1

（Ⅲ） (SP)       OPRDH

（Ⅳ）   SP        SP+1

POP AX

POP WORD PTR [SI+5]

注意：堆栈操作只能对十六位的操作数进行操作，且为寄存器或存储器操作数。如：PUSH   AL   是错误的。

交换指令

XCHG  目标操作数, 源操作数

将源操作数与目的操作数的内容互换

XCHG   AL,  BL

XCHG    [2500H], DX

1）可以是字节交换也可以是字交换

2）可以是寄存器与寄存器之间进行交换

3）可以是寄存器与存储器之间进行交换

4）不可以是存储器与存储器之间交换

5）CS和IP不能用来进行交换

- 累加器专用传送指令

- 1、查表转换指令

- •XLAT    转换表名（即转换表首地址）

- 从转换表中查找出一个字节的内容，用其取代AL寄存器中的内容。

- XLAT  TABLE

- 转换表最长为256个字节，是由用户设计的。执行查表指令前，BX应指向转换表的起点。AL的内容被用作查表时索引，即被查找数在表中的位置。

- 2. 输入/输出指令

- 完成累加器和I/O端口之间的数据传送

- IN 累加器，端口号

- OUT 端口号,累加器

- 端口号为8位时，直接寻址,最多可访问256个端口。

- IN      AL, PORT（端口地址）

- OUT    PORT,AL/AX

- 端口地址为16位时，间接寻址，端口地址必须放在DX寄存器中，最多可访问65536个端口。

- IN   AL, DX

- OUT  DX, AL

- 三） 地址传送指令

- •LEA 目标寄存器， 源操作数

- 有效地址传送指令，源操作数为内存操作数，将内存单元的有效地址（而不是内容）传送到目标寄存器，即将目的操作数的偏移地址送寄存器。

- LEA R, SRC  ; SRC代表源操作数，R代表间址寄存器

- 例：将TABLE的偏移地址送SI

- LEA SI,  TABLE

- 与MOV  SI, OFFSET  TABLE等效。

- LDS/LES 目标寄存器， 源操作数

- 指针传送指令，将一个存放在4个存储单元中共计32位的目标指针（段地址和偏移量）传送到两个目的寄存器。

- LDS DI, [2130H]

- 把2132H，2133H中的内容送DS，把2130H，2131H的内容送DI。

- LES与LDS基本相同，区别只是把目的段地址送ES寄存器。

- （四）标志传送指令

- LAHF  （PSW低8位——》AH）

- 把标志寄存器中SF、ZF、AF、PF、CF五个标志位传到AH的第7、6、4、2、0，第5、3、1没定义。

- SAHF

- 作用与LAHF相反，将AH中的内容送至标志寄存器中。

- PUSHF

- 把标志寄存器压栈。

- POPF

- 将标志寄存器退栈。

二、 算术运算指令

加、减、乘、除，运算对象8/16位有符号/无符号整数，以及BCD码，影响标志位。

1. 加法指令

ADD 目标操作数， 源操作数

源操作数+目标操作数——>目标操作数

ADC 目标操作数， 源操作数

源操作数+目标操作数+CF——>目标操作数

影响A,C,O,P,S,Z 6个标志位

INC 目标操作数

目标操作数+1——>目标操作数

影响A,O,P,S,Z 5个标志位

加法指令对条件标志位（CF/OF/ZF/SF）的影响：

- 减法指令

SUB 目标操作数， 源操作数

目标操作数-源操作数─>目标操作数

SBB 目标操作数， 源操作数

目标操作数-源操作数-CF─>目标操作数

DEC 目标操作数

目标操作数-1─>目标操作数

NEG 目标操作数

0-目标操作数─>目标操作数，即对给出的字节

或字操作数求补

影响A,C,O,P,S,Z6个标志位

CMP 目标操作数， 源操作数

比较指令，执行两数相减操作，但不送回相减结果

只是影响标志位。

（1）两数为无符号数的比较

如果CF为0则表示无借位，被减数大于减数；如果

CF为1，则表示有借位，被减数小于减数。

（2）两数为有符号数的比较

如果OF和SF相等，则表示被减数大于减数；如果

OF和SF不相等（相异），则表示被减数小于减数。

3. 乘法指令

MUL 乘数

无符号乘法

IMUL 乘数

有符号乘法

（1）字节乘，被乘数放在AL中，乘积结果的低8位放在AL中，高8位放在AH中。

（2）字乘，被乘数放在AX中，乘积结果的低16位放在AX中，高16位放在DX中。

4. 除法指令

DIV 除数

无符号除法

IDIV 除数

有符号除法

注意：除数必须为被除数的一半字长

（1）字节除，被除数放在AX, 则商放在AL中，余数放在AH中。

（2）字除，被除数放在DX AX中, 则商放在AX中，余数放在DX中。

5. BCD码运算指令

十进制调整指令

BCD码：用二进制编码的十进制数，又称二--十进制数

组合的BCD码：用 4 位二进制数表示 1 位十进制数

例：(59)10 ＝(0101 1001)BCD

非组合的BCD码：用 8 位二进制数表示 1 位十进制数

例：(59)10 ＝(0000 0101   0000 1001)BCD

组合的BCD码运算调整指令 DAA

两个组合的BCD码相加，结果在AL中，执行该指令后将结果调整为十进制，放在AL中。

未组合的BCD码运算调整指令 AAA

个未组合的BCD码相加，结果在AL中，执行该指令后将结果调整为十进制，放在AX中。

三  逻辑运算指令

位操作

AND	目标操作数，源操作数

OR	目标操作数，源操作数

XOR	目标操作数，源操作数

NOT	目标操作数

AND	按位相与，主要用于将二进制数的某些位

清0。

OR	按位 相或，主要用于将二进制数的某些位

置1。

XOR	按位相异或，主要用于将二进制数的某些

位求反。

TEST与AND一样将两个操作数按位相与，但

结果不回送，只影响标志位。

当被测试为为0时，ZF置位（ZF=1）;

当被测试为为1时，ZF复位（ZF=0）

移位操作

逻辑移位：无符号数  （SHL,SHR)

算术移位：有符号数    (SAL,SAR)

指令格式：

SHL 目标操作数，计数

移1位时，计数值可以为立即数1

移多位时，计数值必须先存入CL寄存器

左移，最高位移到CF，最低位补0

- 串操作指令

串的基本概念

顺序存放在内存中的一组数据，称为串。

用串的首（末）地址、元素类型、串的长度表示。

- 将一个字节/字从

- DS:SI   ES:DI

串传送

MOVSB

MOVSW

完成操作后自动修改SI、DI，使其指向串的下一个元素

串操作方向由CLD和STD指令设置

CLD       地址递增方向（DF=0）

STD	       地址递减方向（DF=1）

需要先将串的长度存入CX寄存器

每处理完一个元素自动使CX-1,直到CX=0才结束串传送——完成整个串的传送

串比较

CMPSB  CMPSW

会影响标志位

比较地址为DS:SI、ES:DI的两个字节/字，同时修改SI和DI指向下一个元素。

指令前通常加重复前缀REPZ/REPE, REPNZ/REPNE ，从而当发现两个串不同(或相同）时结束比较,这样就可以找到两个串中第一个不相等元素或第一个相等的元素。

目标串搜索指令

SCASB

SCASW

在首地址为ES:DI的串中搜索某个元素（字节/字），同时修改DI指向下一个元素。

事先要将待搜索的元素存入AL/AX

指令前通常加重复前缀REPNZ/REPNE，从而当发现待搜索的元素时结束搜索。

串搜索

MOV DI, OFFSET String

MOV CX, xx

MOV AL, ‘h’

REPNZ SCASB

JNZ Not_Found

串装载

LODSB

LODSW

将地址为DS:SI的一个字节/字装入AL/AX，同时修改SI指向下一个元素。

串存储

将AL/AX的值存入地址为ES:DI的内存单元，并修改DI

指向下一个元素。

五、 程序控制指令

控制程序的流向：

无条件转移

条件转移

循环控制

过程调用与返回

中断指令

无条件转移

(1)段内直接转移      JMP   2000H  ; IP=2000H

- 段内间接转移      JMP  AX  ; IP=(AX)

(3)段间直接转移      JMP   2500H:0100H

;CS=2500H,IP=0100H

(4)段间间接转移      JMP  DWORD  PTR[SI]

;IP和CS的内容用内存中2个连续的字来替代。

条件转移

根据执行上一指令后标志寄存器的状态而决定是否转移

1、判断无符号数大小的条件转移

A/JNBE	; >  ,CF v ZF=0

JAE/JNB	; >=,CF=0

JB/JNAE	;<   ,CF=1

JBE/JNA	;<=,CF v ZF=1

2、判断有符号数大小的条件转移

JG/JNLE	;>   ,ZF=0且SF xor OF=0

JGE/JNL	;>= ,SF xor OF=0

JL/JNGE	;<   ,SF xor OF=1

JLE/JNG	;<= ,ZF=1或Sf xor OF=1

3、单标志位条件转移

JZ/JE   ;ZF=1

JNZ/JNE  ;ZF=0

JC	;CF=1

JNC  ;CF=0

JO     ;OF=1

JNO  ;OF=0

循环控制

循环控制指令所控制的目的地址都用标号表示，

该标号都在距当前IP：-128~+127范围，且与CX配合使用，CX存放循环次数。

结束条件：

LOOP                  ；CX=0

LOOPE/LOOPZ           ；CX=0或者ZF=0

LOOPNE/LOOPNZ         ;  CX=0或者ZF=1

子程序调用和返回指令

段内直接调用：CALL   1000H   ;IP=1000H

CALL  LABLE；IP=LABLE地址

段内间接调用：CALL   AX         ;IP=(AX)

段间直接调用：CALL    2500:1000H

;IP=1000H ，CS=2500H

段间间接调用：CALL   DWORD  PTR [SI]

;IP在SI指向的单元中，CS              在IP+2指向的单元中

返回指令： RET     ;弹出IP和CS，返回主程序

中断指令INT  n，INTO和IRET

执行INT n时，会引起CPU转入一个中断服务程序。其过程为：

（Ⅰ）首先标志位入堆栈

（Ⅱ）清除中断允许标志IF和单步标志TF

（Ⅲ）保护断点，即断点地址入栈

（Ⅳ）将n×4得到的中断向量送IP和CS

INTO   为溢出中断指令，当OF=1是，INTO的中断处理程序会给出出错标志。

INTO=INT 4

IRET   中断返回指令，和中断指令配套使用，用以退出中断过程，返回到主程序。

处理器控制指令

1、标志操作指令

CLC        ;清CF=0

CMC       ;使CF取反

STC         ;置CF=1

CLD        ;清DF=0

STD         ;置DF=1

CLI          ;清IF=0

STI           ;置IF=1

2、处理器控制指令

.处理器暂停指令HLT

以下三种情况可使8088脱离暂停状态:

(1)在RESET上有复位信号

(2)在NMI线上有非屏蔽中断请求

(3)中断允许（IF=1）时，INTR上有请求

3.处理器交权指令ESC

用于向外部处理机提供了从8088获得操作码和存储器操作数的手段，用于多处理机中，即8088的最大工作模式。

.等待指令WAIT

使CPU进入等待状态，直至TEST线上的信号有效为止，用于与外部接口电路的同步。

5.总线封锁指令LOCK

可以放在任何一条指令前，是一个指令前缀。用于最大工作模式。在执行紧跟在LOCK前缀之后的那条指令期间，发出总线封锁信号，并使该信号保持到该指令执行完。LOCK信号有效期间其它处理机不得占用总线。

6.空操作指令NOP

NOP使CPU不做任何工作，它不影响标志，主要用于时序配合。